Задания с выбором ответа.

№1.

| Закончите предложение Прибор, шкала которого изображена на рисунке, можно использовать для измерения напряжения на зажимах … | A. вторичной цепи сварочного трансформатора B. первичной цепи сварочного трансформатора C. сварочной цепи сварочного выпрямителя |
| --- | --- |

№2.

| Установите соответствие Марка стали Свариваемость 1. 15М2Н а) хорошая 2. 35 б) удовлетворительная 3. 40ХН в) ограниченная 4. 40 г) плохая | A. 1б, 2в, 3а, 4г B. 1а, 2б, 3г, 4в C. 1в, 2г, 3а, 4б |
| --- | --- |

№3.

| Установите последовательность выполнения сварного соединения, изображенного на рисунке: 1) выполнить прихватки 2) нарезать заготовки 3) срезать кромки 4) проварить шов 5) зачистить прихватки 6) собрать под сварку | A. 1, 2, 3, 4, 5, 6 B. 2, 1, 3, 4, 5, 6 C. 2, 3, 6, 1, 5, 4 D. 3, 2, 6, 5, 1, 4 |
| --- | --- |

№4.

| Закончите предложение Для увеличения ширины сварного шва при ручной дуговой сварке необходимо … | A. снизить напряжение B. увеличить силу тока С. снизить силу тока D. увеличить наклон электрода E. увеличить напряжение |
| --- | --- |

Задания со свободно формулируемым ответом.

№1.

Рассмотрите фрагмент сборочного чертежа балки.

Укажите:

1) длину балки;

2) количество деталей поз.3;

3) вид и тип соединения деталей поз.1 с деталями поз.2.

№2.

Установите порядок действий при отсутствии у сварочной горелки разряжения (инжекции).

- Отвернуть накидную гайку и отсоединить наконечник от корпуса горелки.

- Закрыть кислородный вентиль горелки.

- Закрыть ацетиленовый вентиль горелки.

- Установить наконечник на место и испытать горелку на наличие разряжения.

- Вывернуть инжектор из смесительной камеры на ½ оборота.

Выпускная практическая квалификационная работа для учащихся учреждений НПО.

Профессия по ОК «Электросварщик ручной сварки».

Вариант 1

1. Задание.

Выполнить сборку и ручную дуговую сварку металлоконструкции в соответствии с технической документацией и выбранным разрядом работы.

| Номер сборочного чертежа | Тарифный разряд | Положение швов при сварке | Норма времени |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦООМ 1 | 3 | №1 – горизонтальное №2 – нижнее | сборка – 8 мин. сварка – 10 мин. |
|  | 4 | №1 – потолочное №2 – вертикальное | сборка – 8 мин. сварка – 11 мин. |

При применении электродов Э42А–УОНИ–13/45 указанная норма времени увеличивается в 1,4 раза.

2. Требования к сборке и сварке.

2.1. Способ сборки: в приспособлении прихватками, количество и размеры прихваток определить самостоятельно.

2.2. Сварочное оборудование: сварочный выпрямитель, допустимо использование сварочного трансформатора.

2.3. Технологические параметры сварки:

| № шва | Диаметр электрода | Род тока, полярность | Рекомендуемая сила тока |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, 2, 3 | 3 мм | постоянный, обратная | 80 – 100 А |

Допустима замена постоянного тока на переменный ток.

3. Контроль качества:

| № п/п | Методы контроля | Объем контроля |
| --- | --- | --- |
| 1. | Визуальный и измерительный | 100% |
| 2. | Керосиновой пробой | 100% |

Бланк оценивания профессиональных знаний, умений и навыков выпускников УНПО по профессии «Сварщик».

Дата проведения   ________________                   Фамилия, имя  ______________________                    Заключение комиссии:

Название УНПО  _________________                  Группа  _________  № по журн. _______                     Сумма баллов _____________________

МР    ___________________________                   Профессия по ОК  ___________________                   Отметка __________________________

КОД УНПО _____________________                   Вариант  _______   Разряд  ___________                     Присвоенный разряд _______________

| Этап работы | Учет времени по этапам работы |  |  | Суммарное время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Время начала | Время окончания | Время выполнения |  |
| Сборка |  |  |  |  |
| Сварка |  |  |  |  |

| № п/п | Этап работы | Результат работы | Оценка работы, баллы | Код ошибки, дефекта или отклонения | Отметка о выполнении | Баллы за этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация рабочего места, соблюдение норм и правил охраны труда и техники безопасности | Рабочее место организовано с соблюдением норм и правил охраны труда и техники безопасности | 5 |  |  |  |
|  |  | Рабочее место организовано с незначительными нарушениями норм и правил охраны труда и техники безопасности. Количество нарушений ≤ 2 | 4 |  |  |  |
|  |  | Рабочее место организовано с незначительными нарушениями норм и правил охраны труда и техники безопасности, количество нарушений  2 | 3 |  |  |  |
|  |  | Рабочее место организовано с грубыми нарушениями норм и правил охраны труда и техники безопасности. Количество нарушений ≤ 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | Рабочее место организовано с грубыми нарушениями норм и правил охраны труда и техники безопасности. Количество нарушений  2 | 0 |  |  |  |
| 2. | Сборка металлоконструкции | Конструкция собрана под сварку в соответствии с требованиями сборочного чертежа. | 5 |  |  |  |
|  |  | Конструкция собрана под сварку с незначительными отклонениями от требований сборочного чертежа. Количество отклонений ≤ 2. | 4 |  |  |  |
|  |  | Конструкция собрана под сварку с незначительными отклонениями от требований сборочного чертежа. Количество отклонений  2. | 3 |  |  |  |
|  |  | Конструкция собрана под сварку с грубыми отклонениями от требований сборочного чертежа. Количество отклонений ≤ 2, ошибка с кодом Г 2.2 отсутствует. | 2 |  |  |  |
|  |  | Конструкция собрана под сварку с грубыми отклонениями от требований сборочного чертежа. Количество отклонений ≥ 3. | 0 |  |  |  |
| 3. | Сварка металлоконструкции | Швы выполнены в заданном положении, детали конструкции не деформированы, швы зачищены от шлака | 5 |  |  |  |
|  |  | Швы выполнены, пространственное положение швов при сварке не соответствовало требованиям задания. Швы зачищены. | 4* |  |  |  |
|  |  | Швы выполнены, зачищены. В околошовной зоне наблюдаются цвета побежалости. | 3 |  |  |  |
|  |  | Швы выполнены, но не зачищены от шлака | 2 |  |  |  |
|  |  | Швы выполнены, зачищены от шлака, деформированы отдельные детали конструкции | 0 |  |  |  |
| 4. | Контроль нормы времени | Норма времени выполнена | 5 |  |  |  |
|  |  | Норма времени превышена не более чем на 20% | 4 |  |  |  |
|  |  | Норма времени превышена на 21…50% | 2 |  |  |  |
|  |  | Норма времени превышена на 51…100% | 1** |  |  |  |
|  |  | Норма времени превышена более чем на 100% | 0** |  |  |  |
| 5. | Контроль качества | Геометрические размеры швов (ширина, высота, катет) соответствуют требованиям чертежа, швы имеют не более 3-х незначительных дефектов | 5 |  |  |  |
|  |  | Геометрические размеры швов (ширина, высота, катет) незначительно превышают допустимые значения, швы имеют не более 3-х незначительных дефектов | 4 |  |  |  |
|  |  | Геометрические размеры швов (ширина, высота, катет) значительно превышают допустимые значения, швы имеют незначительные дефекты | 3* |  |  |  |
|  |  | Геометрические размеры швов (ширина, высота, катет) не соответствуют требованиям чертежа, швы имеют не более 3-х грубых дефектов | 2* |  |  |  |
|  |  | Геометрические размеры швов (ширина, высота, катет) не соответствуют требованиям чертежа, швы имеют более 3-х грубых дефектов | 0* |  |  |  |
| Итого баллов |  |  |  |  |  |  |

Примечание.  * При наличии любой из ошибок с кодами Г 3.1, Г 3.2, Г 4.1, Г 4.5 – Г 4.14 присваиваемый разряд снижается до 3 (базового) разряда.

При наличии любого из дефектов с кодами Г 4.2, Г 4.3 и Г 4.4 результат работы не засчитывается.

** При превышении рабочей нормы времен более чем в 1,5 раза результат работы не засчитывается.

Шкала оценивания:                                                                                                Председатель комиссии __________________ / ___________________ /

«3» – 10 –17 баллов                                                                                                Члены комиссии:            __________________ / ___________________ /

«4» – 18 –21 баллов                                                                                                                                          __________________ / ___________________ /

«5» – 22 –25 баллов                                                                                                                                          __________________ / ___________________ /

__________________ / ___________________ /

Критерии оценивания профессиональных знаний, умений и навыков

выпускников учреждений НПО по профессии «Электросварщик ручной сварки».

| № п/п | Этап работы | Эталон выполнения этапа | Код ошибки, дефекта или отклонения | Возможные нарушения, дефекты, отклонения от норматива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | незначительные | значительные (грубые) |
| 1. | Организация рабочего места; соблюдение норм и правил охраны труда и техники безопасности | 1. Организация рабочего места перед началом работы: - подготовлены инструменты и приспособления, необходимые для выполнения работ, проверена их исправность; - проверено наличие заземления сварочного оборудования и стола; - проверена исправность сварочных кабелей и электродержателя; - проверено состояние средств индивидуальной защиты; - подобран светофильтр нужной марки (С6 или С7); - проверена на отсутствие пятен горючих веществ рабочая одежда и рукавицы; - спецодежда надета, застегнута на пуговицы, манжеты рукавов застегнуты или подвязаны, волосы убраны под каску; - включена вентиляция. 2. Соблюдение ТБ во время работы: - использование защитных очков при зачистке свариваемых поверхностей и удалении слоя шлака и брызг; - использование маски со светофильтром при производстве сварочных работ; - отключение сварочного аппарата во время перерывов в работе и закрепление электродержателя на специальной подставке или подвеске; - утилизация огарков электродов в металлическую емкость. 3. Соблюдение ТБ по окончании работы: - отключено сварочное оборудование; - собраны и уложены в отведенное место провода и защитные приспособления; - убрано рабочее место по окончании работы; - осмотрено рабочее место с целью выявления очагов возможного возгорания; - выключена местная вентиляция; - снята и повешена в шкаф спецодежда. | Н 1.1.1 | не убраны волосы под головной убор, не обута спецобувь |  |
|  |  |  | Н 1.1.2 | не застегнута на пуговицы спецодежда, нет резинок на манжетах рукавов |  |
|  |  |  | Г 1.1.1 |  | не проверено наличие заземления сварочного оборудования и стола |
|  |  |  | Г 1.1.2 |  | не проверена исправность сварочных кабелей и электродержателя |
|  |  |  | Г 1.1.3 |  | подобран светофильтр не той марки |
|  |  |  | Г 1.1.4 |  | имеются пятна горючих веществ на спецодежде |
|  |  |  | Н 1.2.1 | не утилизированы в металлическую емкость огарки электродов |  |
|  |  |  | Г 1.2.1 |  | не использовались защитные очки при зачистке кромок металла и швов |
|  |  |  | Г 1.2.2 |  | не отключалось сварочное оборудование во время перерывов в работе |
|  |  |  | Г 1.2.3 |  | не закреплялся на специальной подставке электродержатель во время перерывов в работе |
|  |  |  | Н 1.3.1 | не убрано рабочее место по окончании работы |  |
|  |  |  | Г 1.3.1 |  | не отключено сварочное оборудование по окончании работы |
|  |  |  | Г 1.3.2 |  | не осмотрено рабочее место для выявления очагов возможного возгорания |
| 2. | Сборка металлокон-струкции | Детали расположены в соответствии с чертежом; зачищены кромки металла под сварку; выполнены 2 - 3 прихватки длиной 12…30 мм; размеры зазоров соответствуют чертежу; смещение кромок соответствует требованиям чертежа; прихватки зачищены. | Н 2.1 | размеры зазоров превышают допустимые значения не более чем на 1мм |  |
|  |  |  | Н 2.2 | смещение кромок превышает допустимое значение не более чем на 0,5мм |  |
|  |  |  | Н 2.3 | длина прихваток короче 12мм, либо превышает 30мм |  |
|  |  |  | Г 2.1 |  | не соответствует чертежу расположение деталей, не выдержан угол 90 |
|  |  |  | Г 2.2 |  | не зачищены кромки металла под сварку |
|  |  |  | Г 2.3 |  | не зачищены прихватки |
|  |  |  | Г 2.4 |  | размеры зазоров превышают допустимые значения более чем на 1 мм |
|  |  |  | Г 2.5 |  | смещение кромок превышает допустимое значение на 1мм и более |
| 3. | Сварка металлокон-струкции | Швы выполнены, пространственное положение стыков после начала сварки не изменено, швы сваривались в заданном пространственном положении. | Г 3.1 |  | швы сваривались не в заданном положении шва |
|  |  |  | Г 3.2 |  | потолочные швы сваривались в нижнем положении шва, неповоротные швы сваривались поворотно |
|  |  |  | Г 3.3 |  | изменено после начала сварки пространственное положение стыков |
|  |  |  | Г 3.4 |  | швы не зачищены от шлака |
| 4. | Визуальный и измерительный контроль | Ширина и высота шва соответствует требованиям чертежа; швы не имеют дефектов. | Н 4.1 | отклонение размеров швов от нормативных значений не превышает 2мм |  |
|  |  |  | Н 4.2 | наличие в швах единичных пор |  |
|  |  |  | Н 4.3 | наличие в швах подрезов глубиной менее 1мм и протяженностью до 30% длины шва |  |
|  |  |  | Н 4.4 | наличие в швах единичных шлаковых включений |  |
|  |  |  | Н 4.5 | наличие в швах наплывов протяженностью до 30% длины шва |  |
|  |  |  | Н 4.6 | чешуйчатость швов не превышает 2 мм. |  |
|  |  |  | Н 4.7 | наличие на поверхностях деталей единичных брызг наплавленного металла |  |
|  |  |  | Н 4.8 | негерметичность швов в отдельных точках |  |
|  |  |  | Г 4.1 |  | отклонение размеров швов от нормативных значений превышает 2 мм |
|  |  |  | Г 4.2 |  | наличие в швах трещин |
|  |  |  | Г 4.3 |  | наличие в швах свищей |
|  |  |  | Г 4.4 |  | наличие прожогов в швах или в основном металле |
|  |  |  | Г 4.5 |  | наличие в швах незаваренных кратеров, скоплений пор |
|  |  |  | Г 4.6 |  | наличие в швах непровара |
|  |  |  | Г 4.7 |  | наличие в швах подрезов глубиной более 1 мм и протяженностью более 30% длины шва |
|  |  |  | Г 4.8 |  | наличие в швах наплывов протяженностью  30% длины шва |
|  |  |  | Г 4.9 |  | наличие на поверхностях деталей массовых брызг наплавленного металла |
|  |  |  | Г 4.10 |  | наличие незаваренных участков в начале и конце стыка |
|  |  |  | Г 4.11 |  | наличие скопления шлаковых включений, скопления пор |
|  |  |  | Г 4.12 |  | негерметичность швов (за исключением точечной) |
|  |  |  | Г 4.13 |  | чешуйчатость швов  2 мм |
|  |  |  | Г 4.14 |  | швы не зачищены от шлака |