Приложение 1

к письму №_____ от ______________

Техническое задание

на поставку оргтехники в актовый зал

- Требования к оборудованию общие:

  - Поставляемое оборудование должно быть новым, неиспользованным. Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация может быть как на русском, так и на английском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий

  - Вся техника должна функционировать при следующих условиях:

    - параметры электропитания устройств подключаемых к сети  (220 V +/- 20 V, 50 Hz +/- 1 Hz);

    - температура окружающей среды от +5 °С до +40 °C;

    - относительная влажность от 40% до 80% при температуре +25 °C;

  - ПЭВМ должны иметь сертификаты соответствия по требованиям следующих нормативных документов: ГОСТ Р МЭК 60950-2002, ГОСТ 26329-84 (п. 1.2, 1.3), ГОСТ Р 51318.22-99 (кл.Б), ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99.

  - Все оборудование должно поставляться комплектами, готовыми к монтажу по месту эксплуатации.

  - Гарантийное обслуживание осуществляется на месте эксплуатации. В случае необходимости доставка оборудования в сервисный центр осуществляется силами поставщика и за счет поставщика. В течение гарантийного срока поставщик поддерживает «горячую» линию по техническим вопросам эксплуатации оборудования.

- Общий список комплекта:

  - Документ-камера

  - Короткофокусный проектор

  - Аудиосистема

  - Интерактивная доска

  - Система тестирования (голосования)

Спецификация на оборудование

| № п/п | Наименование поставляемого товара или комплекта | Минимальные (обязательные) технические характеристики | Прототип (справочно) | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Комплект интерактивного оборудования, в том числе: |  |  |  |  |
| 1. | Документ камера | 1.1 Тип матрицы в считывающем устройстве: CMOS |  | шт. | 1 |
|  |  | 1.2 Пульт дистанционного управления позволяет управлять проекторами Epson |  |  |  |
|  |  | 1.3 Площадь захвата (поле зрения): не менее 400х300 мм |  |  |  |
|  |  | 1.4 Частота смены кадров, к/c: не менее 30 |  |  |  |
|  |  | 1.5 Автоматическая фокусировка |  |  |  |
|  |  | 1.6 Автоматическое распознавание соотношения сторон изображения и точное заполнение экрана при работе с проекторами Epson |  |  |  |
|  |  | 1.7Лампа подсветки |  |  |  |
|  |  | 1.8 Эффекты изображения: цвет, ч/б, стоп-кадр («заморозка»), картинка в картинке |  |  |  |
|  |  | 1.9 Поворот изображения на: 90°/180°/270° |  |  |  |
|  |  | 1.10 Поворот головки по на 90° (отображение доски) |  |  |  |
|  |  | 1.11 Разъёмы, не менее: - ввод: VGA (D-sub) - вывод: VGA (D-sub) - ввод/вывод: USB |  |  |  |
|  |  | 1.12 Встроенная память не менее 1Гб |  |  |  |
|  |  | 1.13 Встроенный микрофон |  |  |  |
|  |  | 1.14 Прямая поддержка SD карт для хранения изображений (без переходников) |  |  |  |
|  |  | 1.15 Комплектация (минимальная): - документ-камера – 1 шт. - пульт ДУ с элементами питания – 1 шт. - руководство пользователя – 1 шт. - программное обеспечение и драйвера – 1 шт. - блок питания – 1 шт. - VGA (D-sub) кабель – 1 шт. - USB (A-B) кабель – 1 шт. |  |  |  |
| 2. | Короткофокусный проектор | 2.1 Технология LCD, при разрешении матрицы не менее 1280x800 |  | шт. | 1 |
|  |  | 2.2 Поддержка формата 16:9 |  |  |  |
|  |  | 2.3 Яркость (люмены ANSI) не менее 3000 |  |  |  |
|  |  | 2.4 Контрастность не менее 3000:1 |  |  |  |
|  |  | 2.5 Коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали не менее +-150 |  |  |  |
|  |  | 2.6 Подключение к компьютеру по протоколу IEEE 802.11 b/g/n |  |  |  |
|  |  | 2.7 Проекционное расстояние не более 120 см для интерактивной доски из п. 5 |  |  |  |
|  |  | 2.8 Срок службы лампы не менее 4000 ч. в стандартном режиме |  |  |  |
|  |  | 2.9 Гарантия не менее 3 лет |  |  |  |
|  |  | 2.10 Минимальный комплект поставки: Проектор - 1 шт. Штанга проектора (встроенный кабель-канал, длина штанги должна предусматривать возможность проецирования изображения проектором на всю рабочую область интерактивной доски из п.5) – 1 шт. Модуль беспроводной сети – 1шт. Силовой кабель проектора не менее 5 м - 1 шт. |  |  |  |
| 3. | Аудиосистема | 3.1 Конструктивно усилитель и громкоговоритель выполнены единым блоком, позволяющим производит настенную установку |  | шт. | 1 |
|  |  | 3.2 Громкоговоритель по технологии NXT |  |  |  |
|  |  | 3.3 Мощность не менее 20 Вт |  |  |  |
|  |  | 3.4 Динамический диапазон не менее 73 дБ |  |  |  |
|  |  | 3.5 Микрофон и микрофон ученика однонаправленные электретные, подключаются к усилителю по инфракрасному каналу |  |  |  |
|  |  | 3.6 Инфракрасный приемник встроен в усилитель, имеются два независимых ИК канала подключения |  |  |  |
|  |  | 3.7 Медиа коннектор имеет стандартный аудиовход 3,5 мм и подключается к усилителю по инфракрасному каналу |  |  |  |
|  |  | 3.8 Гарантия не менее 1 года. |  |  |  |
|  |  | 3.9 Минимальный комплект поставки: - Приемник/усилитель/громкоговоритель с блоком питания – 1 шт. - Микрофон – 1 шт. - Микрофон ученика – 1 шт. - Зарядное устройство – 1 шт. - Медиа коннектор – 1 шт. |  |  |  |
| 4. | Интерактивная доска | 4.1 Размер активной поверхности 2172 x 1175 мм |  | компл. | 1 |
|  |  | 4.2 Тип поверхности: твердая износоустойчивая, матовая |  |  |  |
|  |  | 4.3 Подключение к компьютеру должно осуществляться через USB 2.0 (USB-B) |  |  |  |
|  |  | 4.4 Интерактивная доска должна обеспечивать возможность работать не менее чем двум пользователям одновременно на всей активной поверхности. |  |  |  |
|  |  | 4.5 Встроенный усилитель с громкоговорителями. |  |  |  |
|  |  | 4.6 Программное обеспечение (ПО) совместимо с Promethean ActivInspire Professional Edition: чтение, запись и редактирование файлов формата .flipchart |  |  |  |
|  |  | 4.7 Не менее двух встроенных портов USB 2.0 |  |  |  |
|  |  | 4.8 Подсоединение акустической системы и интерактивной доски должно осуществляться по одному кабелю USB. |  |  |  |
|  |  | 4.9 Гарантия: не менее 3 лет |  |  |  |
|  |  | 4.10 Минимальный комплект поставки: - Интерактивная доска - 1 шт. - Электронный маркер - 4 шт. - Настенное крепление - 1 шт. - Кабель USB для подключения компьютера не менее 5 м -1 шт. - Драйвера и программное обеспечение - 1 комплект. |  |  |  |
| 5. | Интерактивная система тестирования | 5.1 Система опроса должна включать в себя пульты управления, ресивер и специализированное программное обеспечение (ПО). |  | компл. | 1 |
|  |  | 5.2 Подключение к компьютеру USB 2.0 |  |  |  |
|  |  | 5.3 Технология: RF 802.15.4 |  |  |  |
|  |  | 5.4 Радиус не менее 30 м |  |  |  |
|  |  | 5.5 Количество подключаемых пультов: не менее 15 пультов на 1 ресивер |  |  |  |
|  |  | 5.6 Возможность редактирования ответа. |  |  |  |
|  |  | 5.7 Дисплей пульта – LCD, не менее 3-х строк текста |  |  |  |
|  |  | 5.8 ПО системы опроса должно быть совместимо с ПО к интерактивной системе. |  |  |  |
|  |  | 5.9 ПО должно иметь возможность создания вопросов как минимум следующих типов: Да/Нет, Истин-но/Ложно, множественный выбор, множественный ответ, ответ цифрами, ответ текстом (кириллица, не менее 100 символов). |  |  |  |
|  |  | 5.10 Гарантия: не менее 2 лет |  |  |  |
|  |  | 5.11 Комплект поставки: Ресивер – 1 шт., Пульты управления – 32 шт., Сумка (кейс) для пультов – 1 шт., Батарейки для пультов – 32 комплекта Кабель USB 2.0 1,8м – 1 шт. Руководство пользователя – 1 шт., Драйвера и ПО - 1 компл. |  |  |  |